《数字逻辑》实验报告

| 姓名 |  | 钟林轩 李庆鹏 余康 熊洪毅 |  | 年级 |  | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  | 20184328,20184337 20184319,20184314 |  | 专业、班级 |  | 计算机科学与技术卓越班 |
| 实验名称 | 基础类 实验三 多路选择器 |  |  |  |  |  |
| 实验时间 | 2019.10.21 |  | 实验地点 |  | DS1410 |  |
| 实验成绩 |  |  | 实验性质 |  | □验证性 □设计性 □综合性 |  |
| 教师评价： □算法/实验过程正确； □源程序/实验内容提交 □程序结构/实验步骤合理； □实验结果正确； □语法、语义正确； □报告规范； 评语： 评价教师签名（电子签名）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、实验目的 熟悉Vivado开发环境及Nexys4开发板，能够使用 Block Design 和 verilog HDL 语言设计多路选择器。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、实验项目内容 实验六 加减法器（*****） - 设计一个1位全加器，然后由32个1位全加器串联组成32位加法器（画出电路原理图），并通过写仿真文件、看RTL电路图、下载至开发板验证其正确性； - 用全加器来构建全减器（画出电路原理图），实现一个32位加减法器，并通过写仿真文件、看RTL电路图、下载至开发板验证其正确性； - 编写顶层模块将加减法器模块和7段数码管显示模块连接起来，将SW15~SW12作为第一操作数低4位，SW11~SW8作为第二操作数低4位，SW0=0（1）时做加（减）法，添加选择控制SW1~SW2，能选择将操作数1或操作数2或结果显示在7段数码管上。 - 在3）中的加减法器中增加进位标志和溢出标志，设计实现一个带进位标志和溢出标志的32位加减法器，将SW15~SW12作为第一操作数（可显示在左起第一个7段数码管上），SW11~SW8作为第二操作数（可显示在左起第二个7段数码管上），将结果显示在7段数码管上，进位和溢出标志通过LED灯显示； - 将所设计的加减法器与系统自带的“+\-”进行比较。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、实验设计（实验原理、真值表、原理图等） 实验一： - 1位全加器 S=A^B^CI CO=A*CI+A*B+B*CI A; B; CI; S; CO. 0; 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 1. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 1; 1; 1. - 32位全加器 通过32个一位全加器串联形成32位行波进位加法器。 加法器逻辑表达式 S[i]=A[i]^B[i]^C[i] C[i+1]=A[i]B[i]+B[i]C[i]+A[i]C[i] - 32位加减器 如果符号为加，则通过32个1位全加器来进行加法。 如果符号为减，则先将被减数B变为其2的补码，再用32位加法器进行加法操作 减法器逻辑表达式 B2=~B+1 S[i]=A[i]^B2[i]^C[i] C[i+1]=A[i]B2[i]+B2[i]C[i]+A[i]C[i] - 带进位和溢出的32位加减器的实现 (无符号位时)Carryout=C[n] （有符号位时）Overflow=C[n]^C[n-1] |
| 四、实验过程或算法(关键步骤、核心代码注解等） 1. 1位全加器 2. 32位加法器 - 加法器模块(FullAdder32) 在生成结构中用for语句生成32个1位全加器，并通过表示进位的向量C进行串联。 然后编写显示模块，能够在第一段数码管上显示三个16进制数，全部表示无符号32位整数A,B,S 32位无符号数加法仿真测试见测试结果处 - 显示模块(hex_dp) 由于7段数码管能显示的数据范围有限，所以将parameter 改为4，方便用16进制数表示。 在4 数码管上进行时分复用，利用人眼的视觉暂留 col是数码管的能信号，决定了用哪个数码管进行显示 segs为abc_defg_dp段，决定了数码管要显示的内容 - 顶层模块(add) 该顶层模块调用了加法器模块和显示模块，进行数字的运算并输出。 3. 32位加减法器 (1)修改加法器模块，增加了溢出位和进位位，并且通过补码运算实现了 32位数据的加减 ,通过sub的值来决定进行加法还是减法 (2) 为了显示加减符号，进行了显示模块的修改,并将前面的parameter设为4以方便在4位7段数码管上显示。其中因为数码管只有7段，”+”符号显示不全，所以用了”-¦”来代替 4.在32位加减法器的顶层模块基础上增加了进位位和溢出位，并用led进行显示。 下图为约束文件 |  |  |  |  |  |  |
| 五、实验过程中遇到的问题及解决情况(主要问题及解决情况) |  |  |  |  |  |  |
| - 实验结果及分析和（或）源程序调试过程 1．32位加法器的波形仿真 2. 32位加减法器的波形仿真 3. 加法器的上版效果 4.加减法器的上版效果(有进位位和溢出位) +5 - (-2) = +7 七、小组分工情况说明 钟林轩：或门编写及打包；2选1多路选择器Block Design方式编写；4选1多路选择器Block Design方式编写 李庆鹏：非门编写及打包；2选1多路选择器Verilog HDL方式编写； 余康：与非、或非门编写及打包 熊洪毅：与门编写及打包；4选1多路选择器Verilog HDL方式编写；实验报告撰写 |  |  |  |  |  |  |